Электронный пульт – своими руками.

Предлагаем разработку простейшего электронного пульта управления трассовыми моделями, пригодного для пилотирования моделей всех классов. 
   Схема  и первоначальное конструктивное исполнение разработаны А.В. Ярошевичем (г. Орел) в 2002 году. Пульт активно и успешно используется на соревнованиях всех уровней спортсменами из КЮТ «Умелец» (Уфа) и других команд.
   Предложенная разработка выполнена А.И.Нестеренко (Санкт-Петербург) в 2006 году. Электрическая схема всего пульта и конструкция базовой платы остались без изменений. Доработаны по сравнению с первоначальным вариантом компоновка и некоторые технологические решения в ручке.
   Разработка предполагает изготовление пульта учащимися 2-го года обучения под руководством педагога.
   При изготовлении пульта надо учесть:

- В самых мощных моторах возможны пиковые значения пусковых токов до 50 ампер, установившиеся токи до 20 ампер. В связи с этим приходиться ставить толстые силовые провода, усиливать проводники на плате, крепить транзистор на достаточно мощный радиатор с кулером (вентилятором). 
- Современные трассы оборудуются двумя вариантами подключения ПУ:
- Евророзетка с выводом тормоза на контакты заземления и отдельное гнездо Ø 4.
- Три гнезда Ø 4.

Вариант с евророзеткой совершеннее – он почти избавляет от ошибок в подключении и спасает от сожжения пультов. К сожалению, контакт «Земли» не всегда надежен, поэтому стоит выводить дополнительно конец «тормоза» на штекер, а для полной надежности, выезжая на чужую незнакомую трассу, иметь переходник от евровилки к отдельным штекерам Ø 4.

- Для защиты потенциометров и реле от механических повреждений стоит поставить дужки из жесткой проволоки, например, велоспиц (см. фото 1, 2).
- В разработке предложен простейший вариант пульта. Схема и конструкция пульта позволяют вносить усовершенствования, расширяющие возможности настройки под разные модели и условия гонок.

На фотографиях показан пульт с дополнительным потенциометром для регулировки чока (снижения максимальной скорости модели), выключатель чока переставлен в другое место.

- Функции реле:
Р1 – размыкает силовую цепь при отпущенном курке
Р2 – замыкает цепь тормоза при отпущенном курке
Р3 – замыкает силовую цепь мимо транзистора при полностью нажатом курке (режим «турбо» или выключенный чок)

- На плату «ручка» надо наклеить полоску пластика, картона или скотча под пружиной для предохранения от случайного замыкания схемы.
- Необходимо обеспечить надежный контакт между курком (3А) и ограничителем (44) при отпущенном курке. Если этот контакт неустойчив, будут очень быстро выходить из строя реле Р1 и Р2.

Платы: стеклотекстолит фольгированный односторонний толщиной 2 мм

Отверстия в платах:

1 – 12                   Ø 1,2
13 – 15                 Ø под жилу силовых проводов
16, 17                   Ø 2
19, 20                   Ø 3
21 – 23                 Ø под изоляцию силовых проводов
24 – 27                 Ø под стойки крепления корпуса
28 – 31                 Ø 3, попарно распилить
32, 33                   Ø 3
34                         Ø под саморез крепления пружины
35                         Ø 4
36 – 38                  Ø 6
39 – 41                  Ø 8
42                         Ø 6,1
Гребенка               Ø 0,8 – 26 отв. под резисторы 
Р1 – Р3                 Ø 1,2 – 15 отв. под ножки реле

Провода:

- Жгут между платами:
3,6 – МГТФ 0,35 (цепь тормоза)
1, 2, 4, 5 – МГТФ 0,12 (цепь управления)

Все 6 проводов протянуть внутри кембрика (трубочка от капельницы Ø отв. 3 мм) длиной около 1 м.

- Монтаж на плате «ручка»: провода того же типа (7,8 – МГТФ 0,12)

При необходимости, можно заменить на провода другого типа (не уменьшая сечения), подобрать мягкий кембрик подходящего диаметра

Базовая плата:
- Силовая цепь:
13 – «белый» (+)                    к евровилке, питание двигателя,
15 – «черный»                        2,5 мм2, мягкий 
14 – «красный» тормоз, питание схемы (-), 1-1,5 мм2, мягкий

На базовой плате усилить участки силовой цепи дополнительными проводниками 1-1,5 мм2 
(см. фото 1):
13 – Р1
20 – Р1
15-16 – Р3
19 – Р3

- Монтаж элементов в базе:
9 – диод FR 307 (-)
10 – диод FR 307 (+)
11 – кулер (черный)
12 – кулер (красный, диод D9Б (-)
18 – диод D9Б (+)
16 – транзистор КТ-827А (эмитер) 
17 – транзистор КТ-827А (база)
19,20 – транзистор КТ-827А (коллектор)
1-6 – жгут к ручке
Р1 – Р3 – реле

Плата «ручка» - мотаж элементов в ручке:

1-6 – жгут к базе
3А, 4А – провода к курку
Гребенка – резисторы между ламелями, первый (у цифры 7) 56 Ом – 0.25 Вт
Отв. 39 – тумблер вкл. Прямой полной скорости, мимо транзистора, провода 2, 8
Отв. 40 – потенциометр 100 Ом, 1-2 Вт – настройка скоростей. Провода 3, 7
Отв. 41 – потенциометр проволочный 6-10 Ом, 2-3 Вт – настройка тормоза. Провода 3, 6
Отв. 35 – под винт М4 крепление оси курка

Ось курка – гайка-заклепка стальная Ø6 – М4 с большим фланцем

Курок – выпилить из стеклотекстолита без фольги толщиной 2-2,5 мм одну большую деталь, 2-3 малых, склеить «супер-клеем», склепать двумя заклепками в потай, просверлить отв. Ø 6,1 под ось, закрепить контакт-обкладку вокруг штырька 3А (к нему провод 3А), закрепить пружинный контакт (от реле) (к нему провод 4А), установить пружину от ушка на курке к саморезу в отв. 34

Контакт-обкладка и пружинный контакт на курке изолированы друг от друга.
Отв. 36-38 – стойки крепления корочек:
Выточить из полиэтилена (можно использовать, например, обрезки магистральных водопроводных или газовых труб), запрессовать в распиленные по рисунку отверстия, корочки крепить саморезами.
Зоны 43,44 – контакты-ограничители хода курка
Уголки из латуни, меди толщиной 1-1,5 мм, крепить на 2-х заклепках (см фото 1)

Документы по теме:
:: Рис.3 Чертежи плат. Установка "корочек".
:: Рис.1 Принципиальная схема пульта управления. Рис.2 Схема подключения трассы.